视频P64〜P66：https://www.bilibili.com/video/BV1ym4y1D7RW?p=64

校验码

知识点

码距：一个编码方案中任意两个合法编码之间至少有多少个二进制位不同

码距=2有检错能力，码距≥3才可能有纠错能力

也就是一个校验码要想能够检错和纠错那么它的码距至少是3

奇偶校验：码距为2，仅能检测出奇数位错误，不能纠错。

奇校验：增加一位校验码，使得编码中1的个数为奇数

偶校验：增加一位校验码，使得编码中1的个数为偶数

海明码：

海明码利用多组数位的奇偶性来检错和纠错 可以检错和纠错 码距为3

循环冗余码：

k个数据位后跟r个校验位 可以检错但不能纠错 码距为2 采用模2运算得到校验码

校验码概念

以下关于校验码的叙述中，正确的是 （5） 。（2009年下半年）

（5）  A. 海明码利用多组数位的奇偶性来检错和纠错

B. 海明码的码距必须大于等于1

C. 循环冗余校验码具有很强的检错和纠错能力

D. 循环冗余校验码的码距必定为1

以下关于海明码的叙述中，正确的是 （5） 。（2017年下半年）

（5）  A. 海明码利用奇偶性进行检错和纠错

B. 海明码的码距为1

C. 海明码可以检错但不能纠错

D. 海明码中数据位的长度与校验位的长度必须相同

以下关于采用一位奇校验方法的叙述中，正确的是 （5） 。（2018年下半年）

（5）  A. 若所有奇数位出错，则可以检测出该错误但无法纠正错误

B. 若所有偶数位出错，则可以检测出该错误并加以纠正

C. 若有奇数个数据位出错，则可以检测出该错误但无法纠正错误

D. 若有偶数个数据位出错，则可以检测出该错误并加以纠正

海明码

海明校验码是在n个数据位之外增设k个校验位，从而形成一个k+n位的新的码字，使新的码字的码距比较均匀地拉大。n与k的关系是 （1） 。（2009年上半年）

（1）  A. 2k-1≥n+k					B. 2n-1≤n+k

C. n=k							D. n-1≤k

海明码利用奇偶性检错和纠错，通过在n个数据位之间插入k个校验位，扩大数据编码的码距。若n=48，则k应为 （3） 。（2014年上半年）

（3）  A. 4				B. 5				C. 6				D. 7

已知数据信息为16位，最少应附加 （4） 位校验位，以实现海明码纠错。（2016年下半年）

（4）  A. 3				B. 4				C. 5				D. 6

己知数据信息为16位，最少应附加 （5） 位校验位，才能实现海明码纠错。（2017年上半年）

（5）  A. 3				B. 4			C. 5				D. 6

海明码是一种纠错码，其方法是为需要校验的数据位增加若干校验位，使得校验位的值决定于某些被校位的数据，当被校数据出错时，可根据校验位的值的变化找到出错位，从而纠正错误。对于32位的数据，至少需要增加 （4） 个校验位才能构成海明码。

以10位数据为例，其海明码表示为D9D8D7D6D5D4P4D3D2D1P3D0P2P1中，其中Di（0≤i≤9）表示数据位，Pj（1≤j≤4）表示校验位，数据位D9由P4、P3和P2进行校验（从右至左D9的位序为14，即等于8+4+2，因此用第8位的P4、第4位的P3和第2位的P2校验），数据位D5由 （5） 进行校验。（2018年上半年）

（4） A．3				B. 4			C. 5				D. 6

（5） A. P4P1			B. P4P2		C. P4P3P1			D. P3P2P1

循环冗余码

循环冗余校验码（CRC）利用生成多项式进行编码。设数据位为k位，校验位为r位，则CRC码的格式为 （2） 。（2012年下半年）

（2）  A. k个数据位之后跟r个校验位

B. r个校验位之后跟k个数据位

C. r个校验位随机加入k个数据位中

D. r个校验位等间隔地加入k个数据位中

在 （5） 校验方法中，采用模2运算来构造校验位。（2019年上半年）

（5）  A. 水平奇偶							B. 垂直奇偶

C. 海明码							D. 循环冗余